OPATŘENÍ K ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ

Tvar a velikost polí, druhy plodin

- Situování pozemků delší stranou ve směru vrstevnic

- Zatravněné zasakovací pásy

- Zalesněné zasakovací pásy

- Zatravnění podél vodotečí

- Střídání pásů různých plodin (např. pásy kukuřice a vojtěšky či jiné pícniny

- Vhodný výběr plodin – ne kukuřice na svahu např.

- Zatravnění meziřadí v sadech, vinicích

Vliv na zadržení vody v krajině: zpomalení a snížení odtoku a zvýšení vsaku, zlepšuje vodní režim v půdě i dotaci podzemních vod, snížení výparu.

Ochranné zpracování půdy:

= zkrácení času, kdy je půda bez ochranného vegetačního pokryvu na minimum.

- Ponechání posklizňových zbytků plodin

- Meziplodiny (např. hořčice či jetel)

- mělké kypření místo orby či hlubší prokypření bez obracení

- prokypření s ponecháním posklizňových zbytků

- hrázkování a důlkování (v brázdě jsou hromádky)

- Mulčování

- Podplodiny (např. obilí)

Vliv na zadržení vody v krajině: zpomalení a snížení odtoku a zvýšení vsaku, zlepšuje vodní režim v půdě i dotaci podzemních vod. Zvýšení objemu organické hmoty v půdě zvyšuje její retenční schopnost. Mulčování také snižuje výpar.

Úpravy terénu

- Průlehy =  mělké široké zatravněné (lze i keře a pod) příkopy k zachycování a vsakování vody, nejlépe podél vrstevnic

- Příkopy = hlubší a užší průleh, k zachycování a vsakování vody, nejlépe podél vrstevnic

- Zasakovací pásy (travnaté pásy s možností dosadby stromů, nejlépe vedené podél vrstevnic, také kolem toků a vodních ploch)

- Údolnice  = příkop ve směru odtoku, zpevněný a zatravněný, aby nedocházelo k erozi

- Hrázky - ve směru vrstevnic, zatravněné (lze i v lese, na tocích a tak)

- Meze

- Přehrážky = příčné hrázky přes linii odtoku

- Terasy – jsou problematičtější, hodně mění přírodní poměry

Vliv na zadržení vody v krajině: zpomalení a snížení odtoku a zvýšení vsaku i při větších srážkách, zlepšuje vodní režim v půdě i dotaci podzemních vod. Snižuje výpar. a větrnou erozi.

Malé vodní plochy

- Malé vodní nádrže různého typu

- Suché poldry

Vliv na zadržení vody v krajině: zadržení vody v krajině, ochrana proti povodním, akumulace vody jako zásoba pro období sucha, k nadlepšování průtoku v toku pod nádrží při období sucha ale reálně nedochází, ba naopak. Suché poldry mohou zvyšovat infiltraci vody do půdy i podzemí.

Pozn.: tvoří bariéru na toku, ovlivňují přirozené vodní poměry v toku a změně teploty v něm

Opatření v lesích

- Polyfunkční les s pestrou dřevinnou skladbou = různé věkové skupiny i druhy dřevin

- Změna smrkových monokultur na smíšený či listnatý les

- Těžení na malých plochách či ponechání části stromů a podrůstání

- Pařeziny

- Větrolamy – pásy keřů a stromů kolmo na převládající směr větru, široké 8-16m

- Ochranné lesní pásy kolem toků a nádrží

- Omezení těžké techniky v lesích

Vliv na zadržení vody v krajině: vyrovnaný odtok působí proti povodním, zadržení vody v krajině, zpomalení a snížení odtoku a zvýšení vsaku (biomasa z listí na zemi, kořenový systém a póry v půdě) i při větších srážkách, zlepšuje vodní režim v půdě i dotaci podzemních vod.

Toky a nivy - revitalizace

- Obnova přirozených koryt toků (zakrucování, hloubkové členění, rozšiřování )

- Změlčení koryt – potlačuje jeho odvodňovací účinky

- Ramena a tůně

Vliv na zadržení vody v krajině: zadržení vody v krajině, ochrana proti povodním, zasakování do půd a podloží

Mokřady

- mokřady

Vliv na zadržení vody v krajině: zadržení vody v krajině a pomalé zasakování do půd a podloží, ochrana proti povodním

Agrolesnictví

- liniové výsadby dřevin na orné půdě

- výsadby dřevin na pastvinách

Vliv na zadržení vody v krajině: přerušení odtokových drah a zvýšení zasakování do půd a podloží, snížení proudění a tím i odpařování (prý)

Hospodaření s dešťovou vodou

- Vsakovací průlehy

- Podzemní nádrže

- Zelené střechy

Vliv na zadržení vody v krajině: přerušení odtokových drah a zvýšení zasakování do půd a podloží, kumulace vody pro další využití